Documentation technique Montage rig de minage GPU

Formation BTS SIO SISR – Institut IEF2i | 01/10/2024 au 20/12/2024

| Candidat | Cohen Tomas |
| --- | --- |
| Formation | BTS SIO SISR – Institut IEF2i – Session 2026 |
| Établissement | Institut IEF2i |
| Portfolio | https://tomasdrill.github.io/portfolio/ |

# 1. Objectif du projet

Ce document décrit la conception et le montage d'un rig de minage de cryptomonnaie à base de 6 cartes graphiques (GPU). Ce projet personnel m'a permis d'approfondir mes connaissances en matériel informatique, gestion thermique, alimentation électrique et supervision de systèmes.

# 2. Liste des composants

| Composant | Modèle | Quantité | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Châssis | Rack aluminium ouvert 6 GPU | 1 | ~50€ |
| Carte mère | ASUS B250 Mining Expert | 1 | ~100€ |
| CPU | Intel Celeron G3900 | 1 | ~25€ |
| RAM | Kingston DDR4 4 Go | 1 | ~20€ |
| GPU | NVIDIA RTX 3060 Ti | 6 | ~250€ |
| Alimentation | EVGA SuperNOVA 1600W 80+ Platinum | 1 | ~200€ |
| Risers PCIe | Riser USB 3.0 PCIe x16 → x1 | 6 | ~8€ |
| SSD | Kingston A400 120 Go | 1 | ~15€ |

Budget total estimé : ~2 400€ (dont ~1 500€ pour les 6 GPU)

# 3. Procédure de montage

## 3.1 Préparation du châssis

- Déballage et vérification de tous les composants

- Fixation de la carte mère sur le châssis avec les entretoises isolantes

- Installation du CPU Celeron G3900 sur le socket LGA 1151

- Insertion du barrette RAM DDR4 dans le slot A1

## 3.2 Câblage de l'alimentation

- Branchement du câble 24-pin ATX sur la carte mère

- Branchement du câble CPU 8-pin

- Câblage des risers : chaque riser alimenté en SATA ou Molex (jamais les deux)

- Branchement des connecteurs PCIe 6+2 pin sur chaque GPU

⚠️ Important : ne jamais alimenter un riser en SATA ET Molex simultanément — risque d'incendie.

## 3.3 Installation des GPU via risers

- Connexion du riser sur le slot PCIe x1 de la carte mère

- Branchement du câble USB 3.0 entre le riser et la carte d'extension GPU

- Fixation de chaque GPU sur le châssis avec des supports

- Répétition pour les 6 cartes graphiques en espaçant chaque GPU de 5 cm minimum

## 3.4 Vérification avant premier démarrage

- Contrôle visuel de tous les branchements

- Vérification de l'absence de court-circuit (aucun composant métallique touchant le châssis)

- Test sans GPU (POST du BIOS) pour valider la carte mère et le CPU

- Ajout progressif des GPU un par un pour détecter d'éventuels problèmes

# 4. Configuration du BIOS

| Paramètre BIOS | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| Mode PCIe | Gen 1 (pour compatibilité risers) |
| Primary Display | PCIe (carte graphique principale) |
| Above 4G Decoding | Enabled (obligatoire pour +4 GPU) |
| ErP / Energy Saving | Disabled (redémarrage auto coupure) |
| Wake on LAN | Enabled (redémarrage à distance) |

# 5. Gestion thermique

- Espacement minimum de 5 cm entre chaque GPU pour la circulation d'air

- Température cible en charge : < 70°C pour les GPU

- Profil de ventilateur configuré à 70% en continu

- Surveillance des températures via HiveOS et nvidia-smi

- Remplacement de la pâte thermique des GPU si température > 80°C

# 6. Compétences mobilisées

- C1.1 – Recenser et identifier les ressources numériques

- C1.4 – Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique

- H – Organiser son développement professionnel