Procédure d'installation HiveOS & Configuration T-Rex Miner

Formation BTS SIO SISR – Institut IEF2i | 06/01/2025 au 28/03/2025

| Candidat | Cohen Tomas |
| --- | --- |
| Formation | BTS SIO SISR – Institut IEF2i – Session 2026 |
| Établissement | Institut IEF2i |
| Portfolio | https://tomasdrill.github.io/portfolio/ |

# 1. Présentation de HiveOS

HiveOS est un système d'exploitation basé sur Linux Ubuntu, spécialement conçu pour le minage de cryptomonnaies. Il permet de gérer un ou plusieurs rigs à distance via un dashboard web, sans nécessiter d'écran ou de clavier connecté au rig.

| Site officiel | hiveos.farm |
| --- | --- |
| Base | Linux Ubuntu 20.04 LTS |
| Gratuit jusqu'à | 1 worker (rig) |
| Accès | Dashboard web + API + application mobile |
| Langages supportés | SSH, scripts Bash, API REST |

# 2. Prérequis matériels

- Rig de minage assemblé et câblé (voir documentation technique montage)

- SSD ou clé USB 32 Go minimum pour l'installation d'HiveOS

- Connexion Internet filaire (câble RJ45 recommandé pour la stabilité)

- PC secondaire pour créer la clé bootable (Windows ou Linux)

# 3. Procédure d'installation

## Étape 1 – Création du compte HiveOS

- Aller sur hiveos.farm et créer un compte gratuit

- Dans le dashboard, créer un nouveau Worker (nom : RIG-01)

- Récupérer le Farm ID et le Worker Password générés

## Étape 2 – Création de la clé USB bootable

- Télécharger l'image HiveOS (.img.xz) depuis hiveos.farm/download

- Télécharger et installer l'outil Hive Flasher ou balenaEtcher

- Brancher la clé USB (32 Go min) sur le PC secondaire

- Flasher l'image HiveOS sur la clé USB avec Hive Flasher

- Éditer le fichier rig.conf sur la clé USB avec les identifiants du Worker :

FARM_HASH=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RIG_PASSWORD=motdepasse

## Étape 3 – Démarrage du rig sur HiveOS

- Brancher la clé USB sur le rig et configurer le BIOS pour booter sur USB

- Démarrer le rig — HiveOS s'installe automatiquement

- Après ~2 minutes, le rig apparaît en ligne dans le dashboard HiveOS

- Vérifier que tous les GPU sont bien détectés (onglet Workers)

# 4. Configuration du miner T-Rex

## 4.1 Création du Flight Sheet

- Dans HiveOS, aller dans Flight Sheets → Créer un nouveau Flight Sheet

- Choisir la cryptomonnaie à miner (ex : Ravencoin RVN)

- Sélectionner la pool : 2Miners (rvn.2miners.com:6060)

- Sélectionner le miner : T-Rex

- Renseigner l'adresse du wallet RVN

- Sauvegarder et appliquer le Flight Sheet au worker

## 4.2 Configuration de l'overclock

| GPU | Core Clock | Mem Clock | Power Limit | Temp. cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTX 3060 Ti | −150 MHz | +1200 MHz | 130W (~65%) | < 65°C |
| RTX 3070 | −200 MHz | +1000 MHz | 120W (~60%) | < 65°C |
| RX 6700 XT | 1600 MHz | 2150 MHz | 130W | < 70°C |

# 5. Supervision et commandes SSH utiles

| Commande | Description |
| --- | --- |
| nvidia-smi | Affiche l'état des GPU NVIDIA (temp, usage, mémoire) |
| miner | Affiche les logs du miner en temps réel |
| mc | Gestionnaire de fichiers (Midnight Commander) |
| df -h | Espace disque disponible |
| sreboot | Redémarre le rig via HiveOS |
| journalctl -xe | Consulter les logs système Linux |

# 6. Compétences mobilisées

- C1.1 – Recenser et identifier les ressources numériques

- C1.4 – Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique

- C2.2 – Traiter des demandes concernant les services réseau et système

- H – Organiser son développement professionnel