Rapport de diagnostic et résolution de pannes réseau

Tikoun Info – Stage 1ère année | 05/05/2025 au 06/06/2025

| Candidat | Cohen Tomas |
| --- | --- |
| Formation | BTS SIO SISR – Institut IEF2i – Session 2026 |
| Entreprise | Tikoun Info – tikouninfo.fr |
| Portfolio | https://tomasdrill.github.io/portfolio/ |

# 1. Contexte

Lors de mon stage de première année chez Tikoun Info, j'ai été chargé d'intervenir chez plusieurs clients pour diagnostiquer et résoudre des problèmes réseau. Ces interventions ont été réalisées à distance (TeamViewer, RDP) et sur site selon la nature de la panne.

# 2. Pannes diagnostiquées et résolues

## Intervention 1 – Perte de connexion Internet

| Client | PME 8 postes – secteur artisanat |
| --- | --- |
| Symptôme | Aucun poste ne peut accéder à Internet depuis le matin |
| Outils utilisés | ping, tracert, ipconfig, interface admin box |
| Mode | Sur site |

## Diagnostic

- Test de ping vers la passerelle (192.168.1.1) → Succès : le réseau local fonctionne

- Test de ping vers 8.8.8.8 (Google DNS) → Échec : pas d'accès WAN

- Connexion à l'interface admin de la box → Témoin WAN éteint

- Vérification du câble entre la box et la prise téléphonique → câble défectueux

- Remplacement du câble RJ11 → connexion Internet rétablie

Durée d'intervention : 45 min | Résolution : Remplacement câble RJ11

## Intervention 2 – Accès lent aux dossiers partagés

| Client | Cabinet comptable – 12 postes |
| --- | --- |
| Symptôme | Ouverture des fichiers réseau très lente (> 30 secondes) |
| Outils utilisés | Gestionnaire de tâches, Wireshark, iperf3, Event Viewer |
| Mode | À distance (TeamViewer) puis sur site |

## Diagnostic

- Test de débit réseau avec iperf3 → 11 Mbps seulement sur un réseau 1 Gbps

- Vérification physique du switch → port duplex négocié à 10 Mbps au lieu de 1000 Mbps

- Analyse Wireshark → nombreuses retransmissions TCP (erreurs CRC)

- Identification du câble Cat5e défectueux reliant le serveur au switch

- Remplacement par un câble Cat6 → débit remonté à 940 Mbps

Durée d'intervention : 2h | Résolution : Remplacement câble Cat5e → Cat6

## Intervention 3 – Imprimante réseau injoignable

| Client | Association – 5 postes |
| --- | --- |
| Symptôme | L'imprimante réseau HP n'est plus accessible depuis aucun poste |
| Outils utilisés | ping, arp -a, interface web imprimante, DHCP server |
| Mode | À distance |

## Diagnostic

- Ping vers l'ancienne IP de l'imprimante → Timeout

- Consultation des baux DHCP → l'imprimante a obtenu une nouvelle IP après redémarrage

- Accès à la nouvelle IP → interface web imprimante accessible

- Résolution : attribution d'une IP fixe à l'imprimante (réservation DHCP par MAC)

- Mise à jour du port d'impression sur chaque poste → imprimante de nouveau accessible

Durée d'intervention : 1h | Résolution : Réservation DHCP + mise à jour drivers

# 3. Tableau récapitulatif

| N° | Symptôme | Cause identifiée | Résolution | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pas d'accès Internet | Câble RJ11 défectueux | Remplacement câble | 45 min |
| 02 | Partage réseau lent | Câble Cat5e défectueux (10 Mbps) | Câble Cat6 + switch | 2h |
| 03 | Imprimante injoignable | IP changée par DHCP | Réservation DHCP | 1h |

# 4. Compétences mobilisées

- C1.1 – Recenser et identifier les ressources numériques

- C2.1 – Collecter, suivre et orienter des demandes

- C2.2 – Traiter des demandes concernant les services réseau et système

# 5. Bilan

Ces interventions m'ont permis de développer une méthodologie rigoureuse de diagnostic réseau : partir du plus bas niveau (câblage physique) vers les couches supérieures (IP, services). La maîtrise des commandes réseau de base (ping, tracert, ipconfig, arp) est indispensable pour un technicien SISR.